Dossier de conception détaillé

Projet IEC61499 – Universal Automation

Formation Informatique et Systèmes Intelligents Embarqués

Année 2025 – 2026

PRI 5A

Membres de l’équipe :

Damien LORIGEON – Chef de projet/Dev IEC61131 & IEC61499

Client :

Jean Paul CHEMLA – Professeur Polytech

Arthur OUSSOUNKIRI ELIEZER GAMBO – Doctorant Université de Reims

Bernard RIERA – Professeur Université de Reims

Stéphane LECASSE – Professeur Université de Reims

Auteur : Damien LORIGEON

Version 1.0 -14/11/25

Objectifs

Ce document présente la conception détaillé du projet IEC61499 – Universal Automation.

Il définit l’architecture fonctionnelle et logicielle globale du système de tri de pièces simulé sous Factory I/O, ainsi que les principes de conception retenus pour son implémentation sous EcoStruxure Control Expert (IEC 61131-3) et EcoStruxure Automation Expert (IEC 61499).

Le dossier de conception général s’inscrit dans la démarche du cycle en V adoptée pour le projet.

Il définit l’architecture globale et les interactions entre les différents modules du système, servant ainsi de référence aux tests d’intégration réalisés ultérieurement.

Référence

1. Internes

| Référence : | Titre | Lien |
| --- | --- | --- |
| PRI Polytech Tours | Projet IEC61499 – Universal Automation | Dépôt GIT : https://github.com/ElDLOR/PRI-IEC61499-UniversalAutomation.git Équipe Teams : Général ¦ Projet - Universal Automation - IEC 61499 ¦ Microsoft Teams |

2. Externes

| Référence : | Titre | Lien |
| --- | --- | --- |
| UniversalAutomation.org | Ressources IEC 61499 / EAE | https://universalautomation.org |

Définition

- IEC 61131 : norme historique de programmation des automates (POU, Grafcet, ST, etc.).

- IEC 61499 (EAE) : norme orientée événements, blocs fonctionnels distribués.

- Factory IO : outil de simulation 3D de systèmes industriels.

- EAE : EcoStruxure Automation Expert.

- ECE : EcoStruxure Control Expert.

Dossier de conception général

pour le projet

« Projet IEC61499 – Universal Automation »

| Descriptions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projet : | Projet IEC61499 – Universal Automation |  |
| Clients | Jean Paul CHEMLA | jean-paul.chemla@univ-tours.fr |
| Auteurs | Damien LORIGEON | damien.lorigeon@univ-tours.fr |
| Date d’émission : | 16/10/2025 |  |

| Validation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Date | Valide (O/N) | Commentaires |
| LORIGEON | 14/11/2025 | O |  |
| CHEMLA |  |  |  |
| RIERA |  |  |  |
| GAMBO |  |  |  |

| Suivis des versions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Date | Description de la modifications |
| 1 | 14/11/2025 | Première version |

- Sommaires

1	Introduction	7

1.1	Objectif du document `	7

1.2	Position dans le cycle en V	7

1.3	Périmètre du document	8

2	Architecture du système	9

2.1	Présentation générale	9

2.2	Description de l’architecture logicielle et matérielle	10

2.3	Communication et répartition des rôles	13

2.4	Outils et version des logicielles utilisées	13

3	Fonctionnement du système	14

3.1	Description fonctionnelle général	14

3.2	Principe du grafcet général de l’usine de tri	15

3.3	Comportement attendu et synchronisation des actions	16

3.4	Lien entre le grafcet global et les sous-fonctions de tri	16

4	Intégration et préparation aux tests d’intégrations	18

4.1	Stratégie d’intégration du GRAFCET dans IEC61131-3	18

4.2	Stratégie d’intégration du GRAFCET dans IEC61499	19

4.3	Interfaçage avec Factory I/O via Modbus TCP	21

4.4	Objectif des tests d’integration	21

# Introduction

## Objectif du document `

Le présent document constitue le Dossier de Conception Détaillé (DCD) du projet IEC61499 – Universal Automation.

Il décrit de manière précise et internalisée le fonctionnement de chaque module logiciel nécessaire à la réalisation du système de tri de pièces simulé sous Factory I/O.

L’objectif du DCD est de fournir une description détaillée de l’architecture interne des éléments développés dans les deux environnements cibles :

- IEC 61131-3 (EcoStruxure Control Expert),

- IEC 61499 (EcoStruxure Automation Expert).

Ce document sert de référence pour la création et la validation des tests unitaires, en garantissant que chaque composant logiciel peut être vérifié indépendamment avant l’intégration globale du système.

## Position dans le cycle en V

Dans la démarche du cycle en V, ce document intervient après la conception générale (DCG) et avant les phases d’implémentation et de tests unitaires.

Alors que le DCG décrit l’architecture fonctionnelle globale du système et les interactions entre les modules, le DCD se concentre sur :

  - La structure interne des blocs,

  - Leurs interfaces (événements, entrées, sorties),

  - Leurs variables internes,

  - La logique détaillée permettant leur exécution.

Ces informations sont indispensables pour établir des scénarios de tests unitaires complets et garantir la conformité de chaque module avant leur assemblage.

## Périmètre du document

Le DCD couvre la conception détaillée des éléments suivants :

- Les POUs, actions et sous-GRAFCETs développés en IEC 61131-3 ;

- Les FB basiques, composites et blocs de supervision réalisés en IEC 61499 ;

- La structuration des composites fonctionnels (Entrée, Détection, Tri) ;

- L’architecture interne du bloc de communication Modbus TCP ;

- Les interfaces événementielles et données échangées entre les modules ;

- Les algorithmes internes supportant le fonctionnement du GRAFCET.

Sont exclus :

- La description du procédé industriel dans Factory I/O (déjà couverte par le DCG),

- Les aspects de validation globale (test d’intégration),

- Les considérations comparatives entre IEC 61131-3 et IEC 61499 (réservées aux documents de synthèse).

# Architecture du système

## Présentation générale

## Description de l’architecture logicielle et matérielle

## Communication et répartition des rôles

# Fonctionnement du système

## Description fonctionnelle général

## Principe du grafcet général de l’usine de tri

## Comportement attendu et synchronisation des actions

## Lien entre le grafcet global et les sous-fonctions de tri

# Intégration et préparation aux tests d’intégrations

## Stratégie d’intégration du GRAFCET dans IEC61131-3

## Stratégie d’intégration du GRAFCET dans IEC61499

## Interfaçage avec Factory I/O via Modbus TCP

## Objectif des tests d’integration