Dossier de conception détaillé

Projet IEC61499 – Universal Automation

Formation Informatique et Systèmes Intelligents Embarqués

Année 2025 – 2026

PRI 5A

Membres de l’équipe :

Damien LORIGEON – Chef de projet/Dev IEC61131 & IEC61499

Client :

Jean Paul CHEMLA – Professeur Polytech

Arthur OUSSOUNKIRI ELIEZER GAMBO – Doctorant Université de Reims

Bernard RIERA – Professeur Université de Reims

Stéphane LECASSE – Professeur Université de Reims

Auteur : Damien LORIGEON

Version 1.0 -17/11/25

Objectifs

Ce document présente la conception détaillé du projet IEC61499 – Universal Automation.

Il définit l’architecture fonctionnelle et logicielle globale du système de tri de pièces simulé sous Factory I/O, ainsi que les principes de conception retenus pour son implémentation sous EcoStruxure Control Expert (IEC 61131-3) et EcoStruxure Automation Expert (IEC 61499).

Le dossier de conception général s’inscrit dans la démarche du cycle en V adoptée pour le projet.

Il définit l’architecture globale et les interactions entre les différents modules du système, servant ainsi de référence aux tests d’intégration réalisés ultérieurement.

Référence

1. Internes

| Référence : | Titre | Lien |
| --- | --- | --- |
| PRI Polytech Tours | Projet IEC61499 – Universal Automation | Dépôt GIT : https://github.com/ElDLOR/PRI-IEC61499-UniversalAutomation.git Équipe Teams : Général ¦ Projet - Universal Automation - IEC 61499 ¦ Microsoft Teams |

2. Externes

| Référence : | Titre | Lien |
| --- | --- | --- |
| UniversalAutomation.org | Ressources IEC 61499 / EAE | https://universalautomation.org |

Définition

- IEC 61131 : norme historique de programmation des automates (POU, Grafcet, ST, etc.).

- IEC 61499 (EAE) : norme orientée événements, blocs fonctionnels distribués.

- Factory IO : outil de simulation 3D de systèmes industriels.

- EAE : EcoStruxure Automation Expert.

- ECE : EcoStruxure Control Expert.

Dossier de conception général

pour le projet

« Projet IEC61499 – Universal Automation »

| Descriptions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projet : | Projet IEC61499 – Universal Automation |  |
| Clients | Jean Paul CHEMLA | jean-paul.chemla@univ-tours.fr |
| Auteurs | Damien LORIGEON | damien.lorigeon@univ-tours.fr |
| Date d’émission : | 16/10/2025 |  |

| Validation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Date | Valide (O/N) | Commentaires |
| LORIGEON | 17/11/2025 | O |  |
| CHEMLA |  |  |  |
| RIERA |  |  |  |
| GAMBO |  |  |  |

| Suivis des versions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Date | Description de la modifications |
| 1 | 17/11/2025 | Première version |

- Sommaires

1	Introduction	7

1.1	Objectif du document `	7

1.2	Position dans le cycle en V	7

1.3	Périmètre du document	8

1.4	Diagramme fonctionnels – Grafcet de référence	9

2	Liste des variables – Capteurs et Actionneurs	12

3	Conception détaillée – IEC61131-3	15

3.1	Organisation générale	15

3.2	SFC principal – Grafcet général	16

3.3	Action d’aiguillage – E11, E21, E31	17

3.4	Transition ST et LD	17

3.5	Sous-GRAFCET de tri	18

3.6	Gestion des compteurs	19

3.7	Tests unitaires	19

4	Conception détaillée – IEC61499	21

4.1	Organisation générale de l’application IEC61499	21

4.2	Configuration matérielle – SoftDpac et communication Modbus TCP	24

4.2.1	Blocs Modbus utilisés dans le SoftDpac	24

4.2.2	Configuration du bloc MODBUSRCOIL8	24

4.3	Gestion des variables – SymlinkMultiVar	25

4.4	Structure fonctionnelle – CAT_EntryConvoyeur	27

4.5 Structure fonctionnelle – CAT_VisionDetection	30

4.5	Structure fonctionnelle – CAT_TriSequence	32

# Introduction

## Objectif du document `

Le présent document constitue le Dossier de Conception Détaillé (DCD) du projet IEC61499 – Universal Automation.

Il décrit de manière précise et internalisée le fonctionnement de chaque module logiciel nécessaire à la réalisation du système de tri de pièces simulé sous Factory I/O.

L’objectif du DCD est de fournir une description détaillée de l’architecture interne des éléments développés dans les deux environnements cibles :

- IEC 61131-3 (EcoStruxure Control Expert),

- IEC 61499 (EcoStruxure Automation Expert).

Ce document sert de référence pour la création et la validation des tests unitaires, en garantissant que chaque composant logiciel peut être vérifié indépendamment avant l’intégration globale du système.

## Position dans le cycle en V

Dans la démarche du cycle en V, ce document intervient après la conception générale (DCG) et avant les phases d’implémentation et de tests unitaires.

Alors que le DCG décrit l’architecture fonctionnelle globale du système et les interactions entre les modules, le DCD se concentre sur :

  - La structure interne des blocs,

  - Leurs interfaces (événements, entrées, sorties),

  - Leurs variables internes,

  - La logique détaillée permettant leur exécution.

Ces informations sont indispensables pour établir des scénarios de tests unitaires complets et garantir la conformité de chaque module avant leur assemblage.

## Périmètre du document

Le DCD couvre la conception détaillée des éléments suivants :

- Les POUs, actions et sous-GRAFCETs développés en IEC 61131-3 ;

- Les FB basiques, composites et blocs de supervision réalisés en IEC 61499 ;

- La structuration des composites fonctionnels (Entrée, Détection, Tri) ;

- L’architecture interne du bloc de communication Modbus TCP ;

- Les interfaces événementielles et données échangées entre les modules ;

- Les algorithmes internes supportant le fonctionnement du GRAFCET.

Sont exclus :

- La description du procédé industriel dans Factory I/O (déjà couverte par le DCG),

- Les aspects de validation globale (test d’intégration),

- Les considérations comparatives entre IEC 61131-3 et IEC 61499 (réservées aux documents de synthèse).

## Diagramme fonctionnels – Grafcet de référence

Grafcet général :

Grafcet de tri - Couleur BLEU :

Grafcet de tri - Couleur VERT :

Grafcet de tri - Couleur GRIS :

# Liste des variables – Capteurs et Actionneurs

Cette section présente l’ensemble des variables utilisées dans l’application, correspondant aux entrées et sorties du procédé simulé sous Factory I/O.

Les adresses Modbus associées à chaque variable sont celles configurées dans EcoStruxure Simulation (Soft PLC) pour IEC 61131-3, et dans le SoftDpac pour IEC 61499.

Les variables internes sont également listées afin de documenter les données nécessaires au fonctionnement du GRAFCET et des séquences de tri.

Liste des capteurs :

| Nom de variables | Type | Fonctionnement | Adresse Modbus |
| --- | --- | --- | --- |
| At_exit | EBOOL | Indique qu’une pièce est en position de sortie. | %M0 |
| AU | EBOOL | Arrêt d’urgence activé. | %M4 |
| Auto | EBOOL | Indique que le système est en mode automatique. | %M5 |
| FACTORY I/O (Running) | EBOOL | Simulation en cours d’exécution. | %M6 |
| Presence_sensor | EBOOL | Détecte la présence d’une pièce sur la ligne. | %M7 |
| Reset | EBOOL | Bouton de remise à zéro appuyé. | %M2 |
| Start | EBOOL | Bouton de démarrage appuyé. | %M1 |
| Stop | EBOOL | Bouton d’arrêt appuyé. | %M3 |
| Vision_sensor | WORD | Capteur de vision identifiant le type de pièce (bleu[1..3], verte[4..7],gris[>7] ). | %MW0 |

Liste des actionneurs :

| Nom de variables | Type | Fonctionnement | Adresse Modbus |
| --- | --- | --- | --- |
| Counter_1 | UINT | Incrémente le compteur de pièces pour la sortie 1. | %MW8 |
| Counter_2 | UINT | Incrémente le compteur de pièces pour la sortie 2. | %MW9 |
| Counter_3 | UINT | Incrémente le compteur de pièces pour la sortie 3. | %MW10 |
| Entry_conveyor | EBOOL | Commande le tapis d’entrée des pièces. | %M8 |
| Exit_conveyor | EBOOL | Commande le tapis de sortie générale. | %M10 |
| Reset_light | EBOOL | Allume la lampe signalant un reset. | %M18 |
| Sorter_1_belt | EBOOL | Active le convoyeur de tri n°1. | %M12 |
| Sorter_1_turn | EBOOL | Oriente le système de tri vers la sortie 1. | %M11 |
| Sorter_2_belt | EBOOL | Active le convoyeur de tri n°2. | %M14 |
| Sorter_2_turn | EBOOL | Oriente le système de tri vers la sortie 2. | %M13 |
| Sorter_3_belt | EBOOL | Active le convoyeur de tri n°3. | %M16 |
| Sorter_3_turn | EBOOL | Oriente le système de tri vers la sortie 3. | %M15 |
| Start_light | EBOOL | Allume la lampe indiquant un cycle en cours. | %M17 |
| Stop_blade | EBOOL | Stoppe mécaniquement le flux de pièces (barrière). | %M9 |
| Stop_light | EBOOL | Allume la lampe d’arrêt d’urgence. | %M19 |

Liste des variables internes :

| Nom de variables | Type | Fonctionnement | Adresse Modbus |
| --- | --- | --- | --- |
| Nb_actual_1 | UINT | Variables interne représente le nombre de pièces VERTES en cours de traitement dans le système. | / |
| Nb_actual_2 | UINT | Variables interne représente le nombre de pièces BLEUS en cours de traitement dans le système. | / |
| Nb_actual_3 | UINT | Variables interne représente le nombre de pièces GRISES en cours de traitement dans le système. | / |
| Cnt_total | UINT | Variable interne permettant d’avoir le nombre total de pièce triées. | / |

# Conception détaillée – IEC61131-3

Cette section décrit la structure interne de l’application développée sous EcoStruxure Control Expert, conforme à la norme IEC 61131-3.

L’ensemble de la logique est implémenté principalement en SFC (Sequential Function Chart), complété par des actions d’étape, des transitions ST (Structured Text) et quelques éléments en LD (Ladder Diagram).

L’objectif est de détailler les éléments nécessaires à la réalisation des tests unitaires, en expliquant le comportement interne de chaque composant logiciel.

## Organisation générale

L’application IEC 61131-3 est structurée autour de trois niveaux :

- Un SFC principal (MAIN)

→ Représentation complète du GRAFCET général du système.

- Trois sous-GRAFCETs de tri (SFC secondaires)

→ Un pour chaque couleur : vert, bleu, gris.

- Des actions ST et LD

→ Utilisées pour gérer les transitions, la logique interne, les incrémentations et la synchronisation avec Factory I/O.

Les entrées/sorties Factory I/O ont été intégrées en variables globales, respectant exactement la table d’adressage Modbus TCP du Soft PLC.

## SFC principal – Grafcet général

Le SFC principal reproduit le GRAFCET général utilisé pour décrire le fonctionnement du système.

Il comporte les étapes suivantes :

- E1 — Initialisation

Remise à zéro des compteurs, préparation du cycle.

- E2 — Mise en marche du convoyeur d’entrée

Activation du convoyeur d’entrée et allumage du voyant de mise en marche.

- E3 — Détection et addition des compteurs

Détection d’une pièce, mise à jour des compteurs globaux, arrêt du convoyeur d’entrée si nécessaire.

- E4 / E5 / E6 — Sélection du tri

Aiguillage vers le grafcet de tri correspondant (vert / bleu / gris) selon la couleur détectée.

- E7 — Reprise du convoyeur d’entrée

Réactivation du convoyeur pour amener la pièce suivante.

- E10 / E20 / E30 — Traitement des pièces

Étape initiale des grafcets de tris.

- E11 / E21 / E31 — Transport horizontal et validation de sortie

Activation des convoyeurs horizontaux, barrière de tri et validation de la sortie.

- E12 / E22 / E32 — Décrémentation des compteurs

Mise à jour des nombres de pièces restantes à traiter pour chaque couleur.

Chaque étape active des actions en qualification N, S, P ou R, conformément au fonctionnement normal d’un SFC IEC 61131-3.

| Qualification | Nom complet |
| --- | --- |
| N | Normal |
| S | SET |
| R | RESET |
| P | Pulse |

## Action d’aiguillage – E11, E21, E31

Les étapes E11, E21 et E31 jouent un rôle essentiel dans la logique d’accès aux sous-GRAFCETs de tri.

Contrairement à des transitions LD, ces étapes contiennent des actions internes utilisant les qualificatifs :

- S (Set) → activation du grafcet de tri correspondant

- R (Reset) → fin du grafcet de tri

- N (Normal) → action normale, continue

Ces actions pilotent des variables logiques internes qui activent :

- Le grafcet de tri vert (E4.x),

- Le grafcet de tri bleu (E5.x),

- Le grafcet de tri gris (E6.x).

Ce mécanisme garantit une séparation claire entre :

- La logique de sélection de la séquence de tri,

- Et la logique opérationnelle du tri elle-même.

## Transition ST et LD

Transitions implémentées en LD

Le LD est utilisé pour gérer uniquement les fronts montants, car il offre une représentation claire et sans ambiguïté.

Sont implémentés en LD :

- At_Exit (détection du passage en sortie),

- Fronts nécessaires à la synchronisation des transitions du SFC.

Transitions implémentées en ST

La majorité des transitions sont en ST afin de bénéficier d’une logique plus lisible et modulaire.

Exemples de transitions ST :

- Démarrer : condition de lancement du cycle

- PiecePresente : validation d’une pièce détectée

- PieceVerte / PieceBleue / PieceGrise : aiguillage selon la couleur

- Fini : condition de retour à l’état initial

- PieceSuiv : confirmation d’une pièce suivante à traiter

- E11.x / E21.x / E31.x : conditions logiques complémentaires pour aiguillage

Ces transitions permettent au SFC de suivre exactement le comportement attendu du GRAFCET.

## Sous-GRAFCET de tri

Chaque couleur possède son propre grafcet de tri :

- Tri Vert (E4.x → E11 → E12)

- Tri Bleu (E5.x → E21 → E22)

- Tri Gris (E6.x → E31 → E32)

Ces sous-grafcets assurent :

- La commande du convoyeur vertical,

- Le placement de la barrière de séparation,

- L’activation du convoyeur horizontal,

- La validation du capteur de sortie,

- La décrémentation du compteur couleur (Nb_ActualX).

Ces blocs sont essentiels pour les tests unitaires, car ils peuvent être isolés et vérifiés indépendamment.

## Gestion des compteurs

Les compteurs utilisés dans le système sont :

- Counter_1, Counter_2, Counter_3 → Nombre de pièces triées par couleur

- Nb_Actual1, Nb_Actual2, Nb_Actual3 → Nombre de pièces présentes en cours de traitement

- Cnt_total → Total des pièces détectées

Les incrémentations sont réalisées via des actions en qualification P, permettant un comportement impulsionnel (une seule incrémentation par front).

La décrémentation (Nb_ActualX := Nb_ActualX - 1) est effectuée dans les étapes E12 / E22 / E32.

## Tests unitaires

Les tests unitaires porteront notamment sur :

Le SFC principal

- Vérification des transitions (Démarrer, Fini, PiecePresente…)

- Activation correcte des étapes

- Cohérence des actions associées

Les sous-GRAFCETs de tri

- Activation/désactivation correcte des convoyeurs

- Détection correcte des fins de course

- Décrémentation correcte des compteurs

Les transitions ST/LD

- Fronts montants détectés correctement en LD

- Conditions ST évaluées correctement

Les compteurs

- Initialisation correcte

- Incrémentation impulsionnelle correcte

- Décrémentation correcte

Les variables internes

- Mise à jour cohérente

- Aiguillage correct vers les grafcets de tri

# Conception détaillée – IEC61499

Cette section décrit l’architecture interne de l’application développée dans EcoStruxure Automation Expert (EAE), conforme à la norme IEC 61499, basée sur une approche événementielle et orientée composants fonctionnels distribués.

L’objectif est de détailler la structure interne des blocs fonctionnels (FB), des composites (CAT) et du module de communication, afin de produire les éléments nécessaires à la réalisation des tests unitaires.

## Organisation générale de l’application IEC61499

L'application IEC 61499 est structurée autour de cinq éléments principaux :

1. Un SoftDpac

Assure la communication Modbus TCP avec Factory I/O en mode Client. → Contient les blocs de lecture (MODBUSRCOIL8, MODBUSRREG1) et d'écriture (MODBUSW8COIL, MODBUSW4REG) des variables. → Factory I/O est configuré en Serveur Modbus TCP.

2. Des blocs SymlinkMultiVar (lecture/écriture)

Assurent le lien entre les variables Modbus et les variables internes de l'application. ReadInCoil : Lecture des 8 entrées TOR (capteurs) + 1 registre (Vision_sensor).

WriteInCoil : Écriture des 12 sorties TOR (actionneurs) + 3 registres (compteurs).

3. Un bloc E_CYCLE

Génère un événement cyclique (période 200 ms) déclenchant la lecture/écriture Modbus et l'exécution des CAT. Assure la synchronisation temporelle de l'ensemble de l'application.

4. Trois modules fonctionnels CAT (Composite Application Types)

Chacun encapsule un FB basique implémentant la logique métier via un ECC (Execution Control Chart) :

| CAT | FB interne | Rôle |
| --- | --- | --- |
| CAT_EntryConvoyeur | FB_EntryLogic | Gestion du convoyeur d'entrée, de la Stop_blade, des voyants et du blocage lors des changements de couleur |
| CAT_VisionDetection | FB_VisionLogic | Lecture du capteur Vision_sensor, identification de la couleur (Bleu/Vert/Gris), détection des changements de couleur |
| CAT_TriSequence | FB_TriLogic | Gestion des 3 sorters (turn + belt), du convoyeur de sortie, des compteurs et détection du front montant At_exit via E_R_TRIG |

5. Des FB basiques (Basic Function Blocks)

Implémentent la logique interne de chaque CAT via un ECC (diagramme d'états-transitions). Chaque état de l'ECC est associé à un algorithme (code ST) et à un événement de sortie. Les transitions sont conditionnées par des expressions logiques sur les entrées.

Flux événementiel entre les CAT

| Événement | Source | Destination | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PIECE_PRESENTE | CAT_EntryConvoyeur | CAT_VisionDetection | Pièce détectée par Presence_sensor |
| PIECE_BLEUE | CAT_VisionDetection | CAT_TriSequence | Pièce bleue identifiée (Vision 1-3) |
| PIECE_VERTE | CAT_VisionDetection | CAT_TriSequence | Pièce verte identifiée (Vision 4-7) |
| PIECE_GRISE | CAT_VisionDetection | CAT_TriSequence | Pièce grise identifiée (Vision >7) |
| PIECE_SORTIE | CAT_TriSequence | CAT_EntryConvoyeur | Front montant At_exit détecté |

Données partagées entre les CAT

| Variable | Source | Destination | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Changement_Couleur | CAT_VisionDetection | CAT_EntryConvoyeur | BOOL | Indique un changement de couleur |
| Tri_En_Cours | CAT_TriSequence | CAT_EntryConvoyeur | BOOL | Indique qu'un tri est en cours |

Cette structure modulaire permet une séparation claire des responsabilités et facilite la création de tests unitaires indépendants pour chaque CAT.

## Configuration matérielle – SoftDpac et communication Modbus TCP

La communication avec Factory I/O repose sur un SoftDpac, configuré comme Client Modbus TCP.

Configuration Modbus TCP

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Mode | Client |
| Adresse IP serveur | ? |
| Port | 502 |
| Serveur Modbus | Factory I/O |

Note importante : Contrairement à la configuration IEC 61131-3 où l'automate simulé (Soft PLC) est serveur, dans EAE le SoftDpac fonctionne en mode Client. Factory I/O doit donc être configuré en Serveur Modbus TCP.

### Blocs Modbus utilisés dans le SoftDpac

| Bloc | Type | Fonction | Plage d'adresses |
| --- | --- | --- | --- |
| MODBUSRCOIL8 | Lecture Coils | Lecture des 8 entrées TOR | 0-7 (Coils 0x) |
| MODBUSRREG1 | Lecture Registre | Lecture du Vision_sensor | 0 (Holding Register) |
| MODBUSW8COIL | Écriture Coils | Écriture des 12 sorties TOR | 8-19 (Coils 0x) |
| MODBUSW4REG | Écriture Registres | Écriture des 3 compteurs | 8-10 (Holding Registers) |

### Configuration du bloc MODBUSRCOIL8

| Paramètre | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| Type de données | inonly | Lecture Coils (plage 0x : 00001-09999) |
| Adresse de départ | 0 | Premier Coil à lire |
| Nombre de Coils | 8 | At_exit, Start, Reset, Stop, AU, Auto, FactoryIO_Run, Presence_sensor |

Point critique : Le type de données doit être "inonly" et non "input". Le type "input" correspond aux Discrete Inputs (plage 1x), ce qui provoque une erreur de lecture.

## Gestion des variables – SymlinkMultiVar

L'application utilise deux blocs SymlinkMultiVar permettant de faire le lien entre les variables Modbus du SoftDpac et les variables internes des CAT.

Bloc ReadInCoil (Lecture des entrées)

| Variable | Nom Factory I/O | Adresse Modbus | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| NAME1 / VALUE1 | At_exit | %M0 (Coil 0) | BOOL |
| NAME2 / VALUE2 | Start | %M1 (Coil 1) | BOOL |
| NAME3 / VALUE3 | Reset | %M2 (Coil 2) | BOOL |
| NAME4 / VALUE4 | Stop | %M3 (Coil 3) | BOOL |
| NAME5 / VALUE5 | AU | %M4 (Coil 4) | BOOL |
| NAME6 / VALUE6 | Auto | %M5 (Coil 5) | BOOL |
| NAME7 / VALUE7 | FactoryIO_Run | %M6 (Coil 6) | BOOL |
| NAME8 / VALUE8 | Presence_sensor | %M7 (Coil 7) | BOOL |
| NAME9 / VALUE9 | Vision_sensor | %MW0 (Reg 0) | INT |

Bloc WriteInCoil (Écriture des sorties)

| Variable | Nom Factory I/O | Adresse Modbus | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| NAME1 / VALUE1 | Entry_conveyor | %M8 (Coil 8) | BOOL |
| NAME2 / VALUE2 | Stop_blade | %M9 (Coil 9) | BOOL |
| NAME3 / VALUE3 | Exit_conveyor | %M10 (Coil 10) | BOOL |
| NAME4 / VALUE4 | Sorter_1_turn | %M11 (Coil 11) | BOOL |
| NAME5 / VALUE5 | Sorter_1_belt | %M12 (Coil 12) | BOOL |
| NAME6 / VALUE6 | Sorter_2_turn | %M13 (Coil 13) | BOOL |
| NAME7 / VALUE7 | Sorter_2_belt | %M14 (Coil 14) | BOOL |
| NAME8 / VALUE8 | Sorter_3_turn | %M15 (Coil 15) | BOOL |
| NAME9 / VALUE9 | Sorter_3_belt | %M16 (Coil 16) | BOOL |
| NAME10 / VALUE10 | Start_light | %M17 (Coil 17) | BOOL |
| NAME11 / VALUE11 | Reset_light | %M18 (Coil 18) | BOOL |
| NAME12 / VALUE12 | Stop_light | %M19 (Coil 19) | BOOL |
| NAME13 / VALUE13 | Counter_1 | %MW8 (Reg 8) | INT |
| NAME14 / VALUE14 | Counter_2 | %MW9 (Reg 9) | INT |
| NAME15 / VALUE15 | Counter_3 | %MW10 (Reg 10) | INT |

Mécanisme de synchronisation

Le bloc E_CYCLE (période 200 ms) déclenche la chaîne d'événements :

E_CYCLE.EO → ReadInCoil.REQ → CAT.REQ → WriteInCoil.REQ

## Structure fonctionnelle – CAT_EntryConvoyeur

Rôle du CAT

Le CAT_EntryConvoyeur gère le convoyeur d'entrée, la barrière (Stop_blade), les voyants et le blocage lors des changements de couleur.

Interface – EventInputs

| Nom | With | Description |
| --- | --- | --- |
| INIT | QI | Initialisation du CAT |
| REQ | QI, Start, Stop, Reset, Auto, AU, Presence_sensor, Changement_Couleur, Tri_En_Cours | Requête cyclique |
| PIECE_SORTIE | - | Front montant At_exit depuis CAT_TriSequence |

Interface – EventOutputs

| Nom | With | Description |
| --- | --- | --- |
| INITO | QO | Initialisation terminée |
| CNF | QO, Entry_conveyor, Stop_blade, Start_light, Reset_light, Stop_light | Confirmation avec sorties |
| PIECE_PRESENTE | - | Pièce détectée, vers CAT_VisionDetection |

Interface – InputVars

| Nom | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| QI | BOOL | Quality Input |
| Start | BOOL | Bouton démarrage |
| Stop | BOOL | Bouton arrêt (NF : TRUE = relâché) |
| Reset | BOOL | Bouton remise à zéro |
| Auto | BOOL | Mode automatique |
| AU | BOOL | Arrêt d'urgence |
| Presence_sensor | BOOL | Capteur présence pièce |
| Changement_Couleur | BOOL | Depuis CAT_VisionDetection |
| Tri_En_Cours | BOOL | Depuis CAT_TriSequence |

Interface – OutputVars

| Nom | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| QO | BOOL | Quality Output |
| Entry_conveyor | BOOL | Commande convoyeur entrée |
| Stop_blade | BOOL | Commande barrière |
| Start_light | BOOL | Voyant démarrage |
| Reset_light | BOOL | Voyant reset |
| Stop_light | BOOL | Voyant arrêt |

ECC – États et transitions

| État | Action | Description | Event Output |
| --- | --- | --- | --- |
| START | - | État initial | - |
| INIT | ACT_INIT | Initialisation des sorties | INITO |
| IS_RUN | ACT_RUN | Convoyeur en marche | CNF |
| PIECE_DETECTED | ACT_DETECT | Pièce détectée | CNF,PIECE_PRESENTE |
| CHECK_BLOCK | ACT_CHECK | Vérification blocage | CNF |
| BLOCKED | ACT_BLOCKED | Bloqué, attente pièce sortie | CNF |
| UNBLOCK | ACT_UNBLOCK | Déblocage | CNF |

Algorithme ACT_INIT

QO := TRUE; Entry_conveyor := FALSE; Stop_blade := FALSE; Start_light := FALSE; Reset_light := TRUE; Stop_light := FALSE; Bloque := FALSE;

Algorithme ACT_RUN

Entry_conveyor := TRUE; Stop_blade := FALSE; Start_light := TRUE; Reset_light := FALSE; Stop_light := FALSE;

Algorithme ACT_DETECT

Entry_conveyor := TRUE; Stop_blade := FALSE; Start_light := TRUE; Bloque := Changement_Couleur AND Tri_En_Cours;

Algorithme ACT_BLOCKED

Entry_conveyor := FALSE; Stop_blade := TRUE; Start_light := TRUE;

Tests unitaires associés

| ID | Test | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| TU-E01 | Initialisation | QO = TRUE, Reset_light = TRUE |
| TU-E02 | Démarrage (Auto AND Start AND Stop AND NOT AU) | Entry_conveyor = TRUE |
| TU-E03 | Détection pièce | PIECE_PRESENTE émis |
| TU-E04 | Blocage changement couleur | Stop_blade = TRUE |
| TU-E05 | Déblocage (PIECE_SORTIE) | Entry_conveyor = TRUE |

## 4.5 Structure fonctionnelle – CAT_VisionDetection

Rôle du CAT

Le CAT_VisionDetection gère la lecture du capteur Vision_sensor, l'identification de la couleur (Bleu/Vert/Gris) et la détection des changements de couleur.

Interface – EventInputs

| Nom | With | Description |
| --- | --- | --- |
| INIT | QI | Initialisation |
| REQ | QI, Vision_sensor, Presence_sensor | Requête cyclique |
| PIECE_PRESENTE | - | Depuis CAT_EntryConvoyeur |

Interface – EventOutputs

| Nom | With | Description |
| --- | --- | --- |
| INITO | QO | Initialisation terminée |
| CNF | QO, Couleur_Actuelle, Changement_Couleur | Confirmation avec données |
| PIECE_BLEUE | - | Pièce bleue détectée |
| PIECE_VERTE | - | Pièce verte détectée |
| PIECE_GRISE | - | Pièce grise détectée |

Interface – Variables

| Nom | Type | I/O | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| QI | BOOL | Input | Quality Input |
| Vision_sensor | INT | Input | Valeur du capteur couleur |
| Presence_sensor | BOOL | Input | Capteur présence |
| QO | BOOL | Output | Quality Output |
| Couleur_Actuelle | INT | Output | 1=Bleu, 2=Vert, 3=Gris |
| Changement_Couleur | BOOL | Output | TRUE si couleur différente |
| Couleur_Precedente | INT | Internal | Mémorisation couleur précédente |

Correspondance Vision_sensor / Couleur

| Valeur Vision_sensor | Couleur | Événement émis |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | Bleu | PIECE_BLEUE |
| 4, 5, 6, 7 | Vert | PIECE_VERTE |
| > 7 | Gris (métal) | PIECE_GRISE |

ECC – États

| État | Action | Event Output |
| --- | --- | --- |
| START | - | - |
| INIT | ACT_INIT | INITO |
| DETECT | ACT_DETECT | CNF |
| BLEU | ACT_BLEU | PIECE_BLEUE |
| VERT | ACT_VERT | PIECE_VERTE |
| GRIS | ACT_GRIS | PIECE_GRISE |

Algorithme ACT_BLEU / ACT_VERT / ACT_GRIS

Couleur_Precedente := Couleur_Actuelle; Couleur_Actuelle := X; (* 1, 2 ou 3 *) IF Couleur_Precedente <> 0 AND Couleur_Precedente <> Couleur_Actuelle THEN     Changement_Couleur := TRUE; ELSE     Changement_Couleur := FALSE; END_IF;

Tests unitaires associés

| ID | Test | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| TU-V01 | Détection bleu (Vision=2) | PIECE_BLEUE émis, Couleur_Actuelle=1 |
| TU-V02 | Détection vert (Vision=5) | PIECE_VERTE émis, Couleur_Actuelle=2 |
| TU-V03 | Détection gris (Vision=9) | PIECE_GRISE émis, Couleur_Actuelle=3 |
| TU-V04 | Changement Bleu→Vert | Changement_Couleur = TRUE |
| TU-V05 | Même couleur | Changement_Couleur = FALSE |

## Structure fonctionnelle – CAT_TriSequence

Rôle du CAT

Le CAT_TriSequence gère les 3 sorters, le convoyeur de sortie, les compteurs et la détection du front montant At_exit via E_R_TRIG.

Interface – EventInputs

| Nom | With | Description |
| --- | --- | --- |
| INIT | QI | Initialisation |
| REQ | QI, At_exit | Requête cyclique |
| PIECE_BLEUE | - | Depuis CAT_VisionDetection |
| PIECE_VERTE | - | Depuis CAT_VisionDetection |
| PIECE_GRISE | - | Depuis CAT_VisionDetection |

Interface – EventOutputs

| Nom | With | Description |
| --- | --- | --- |
| INITO | QO | Initialisation terminée |
| CNF | QO, Exit_conveyor, Sorter_X_turn/belt, Counter_X, Tri_En_Cours | Confirmation |
| PIECE_SORTIE | - | Front montant At_exit détecté |

Interface – OutputVars

| Nom | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Exit_conveyor | BOOL | Convoyeur de sortie |
| Sorter_1_turn / Sorter_1_belt | BOOL | Sorter 1 (Bleu) |
| Sorter_2_turn / Sorter_2_belt | BOOL | Sorter 2 (Vert) |
| Sorter_3_turn / Sorter_3_belt | BOOL | Sorter 3 (Gris) |
| Counter_1 / Counter_2 / Counter_3 | INT | Compteurs pièces triées |
| Tri_En_Cours | BOOL | Indique qu'un tri est actif |

Bloc E_R_TRIG (Rising Trigger)

Le bloc E_R_TRIG est utilisé pour détecter un front montant sur At_exit :

REQ ──► [E_R_TRIG] ──► AT_EXIT_RISING At_exit ──► (QI)

ECC – États

| État | Action | Event Output |
| --- | --- | --- |
| START | - | - |
| INIT | ACT_INIT | INITO |
| TRI_BLEU | ACT_TRI_BLEU | CNF |
| TRI_VERT | ACT_TRI_VERT | CNF |
| TRI_GRIS | ACT_TRI_GRIS | CNF |
| CNT_BLEU | ACT_CNT_BLEU | CNF, PIECE_SORTIE |
| CNT_VERT | ACT_CNT_VERT | CNF, PIECE_SORTIE |
| CNT_GRIS | ACT_CNT_GRIS | CNF, PIECE_SORTIE |

Algorithme ACT_TRI_BLEU

Exit_conveyor := TRUE; Sorter_1_turn := TRUE; Sorter_1_belt := TRUE; Sorter_2_turn := FALSE; Sorter_2_belt := FALSE; Sorter_3_turn := FALSE; Sorter_3_belt := FALSE; Tri_En_Cours := TRUE;

Algorithme ACT_CNT_BLEU

Counter_1 := Counter_1 + 1; Tri_En_Cours := FALSE;

Tests unitaires associés

| ID | Test | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| TU-T01 | Tri bleu (PIECE_BLEUE) | Sorter_1 activé, Exit_conveyor = TRUE |
| TU-T02 | Comptage (AT_EXIT_RISING) | Counter_X++, PIECE_SORTIE émis |
| TU-T03 | Tri_En_Cours actif | TRUE en état TRI_X |
| TU-T04 | Changement sorter | Transition TRI_X → TRI_Y |